Дата заполнения: Место для ввода даты.

| ОБЪЕКТ УСТАНОВКИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект/подстанция: |  |  |  | Место нахождения: |  |  |
| Название эксплуатирующей организации: |  |  |  |  |  |  |
| ДАННЫЕ ПОКУПАТЕЛЯ |  |  |  |  |  |  |
| Покупатель: |  |  |  | ИНН: |  |  |
| Конт. лицо (ФИО): |  |  |  | Тел.: ; Email: |  |  |
| Проектная организация: |  |  |  |  |  |  |
| № | ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРА РЕГУЛЯТОРА |  |  |  | Код REG-DPA | Выбранный параметр |
| 1 | Устройство автоматического управления дугогасящим реактором В корпусе для монтажа на стене, в распределительный щит или на планке с контролем сопротивления, параллельным управлением, долгосрочной регистрацией событий и рабочим журналом, 16 бинарных входов (14 свободно программируемых), 12 релейных выходов (7 свободно программируемых), Статус - реле, вход тока 1А или 5А), СОМ 1, СОМ 2, СОМ 3 к присоединению ССI, программное обеспечение WinREG для параметризации, WinEDC и присоединительной кабель модема |  |  |  | REG-DPA |  |
| 2 | Конструктивное исполнение - Монтаж в распределительный щит или на стену (В х Ш х Г) 307 х 250 х 102 мм - С приставкой для планки ДИН |  |  |  | В01* В02 |  |
| 3 | Серийный интерфейс СОМ1 - RS232 - USB |  |  |  | I0 I1* |  |
| 4 | Питание - внешнее АС 85 В…110 В…264 В / DC 88 B…220 В…280 В - внешнее DC 18 В…60 В…72 В |  |  |  | Н1* Н2 |  |
| 5 | Параллельное регулирование - со связью через E-LAN - необъединенные устройства управления и связь без E-LAN |  |  |  | К0* К1 |  |
| 6 | Измерительный вход - дополнительный электрический канал тока I2 (1А или 5А) |  |  |  | Х18* |  |
| 7 | Аналоговые выходы - без - да, (в заказе указать диапазон измерению или же шкалу) - Выход 1: нулевое напряжение смещения UO - Выход 2: позиция плунжера ДГР Ipos - Выход 3: ток через дугогасящий реактор Ip с двумя аналоговыми входами, свободно конфигурируемыми. - с двумя аналоговыми входами, свободно конфигурируемыми (через Н-программу) - любые комбинации модулей |  |  |  | Е00* Е90 Е91 Е900 |  |
| 8 | Способ присоединения к технике связи - без (дальше с группой признаков «L») - IEC 60870-5-104/RJ45 (дальше с группой признаков «G») - IEC 60870-5-104 с присоединением LWL (дальше с группой признаков «G») - IEC 61850/RJ45 (дальше с группой признаков «G») - IEC 61850 c присоединением LWL-ST (дальше с группой признаков «G») - IEC 61850 с присоединением LWL-LC (дальше с группой признаков «G») - IEC 61850 c присоединением 2xRJ45 (дальше с группой признаков «G») - IEC 61850 с присоединением 2xLWL-ST (дальше с группой признаков «G») - IEC 61850 с присоединением 2xLWL-LC (дальше с группой признаков «G») - IEC 61850 с присоединением 1xRJ45 и 1xLWL-ST (дальше с группой признаков «G») - IEC 61850 с присоединением 1xRJ45 и 1xLWL-LS (дальше с группой признаков «G») - DNP 3.0 via Ethernet с присоединением 1xRJ45 (дальше с группой признаков «G») - DNP 3.0 via Ethernet с присоединением 2xRJ45 (дальше с группой признаков «G») - DNP 3.0 via Ethernet с присоединением 1xLWL (дальше с группой признаков «G») - DNP 3.0 via Ethernet с присоединением 1xFO-LC (дальше с группой признаков «G») - DNP 3.0 via Ethernet с присоединением 1xFO-ST (дальше с группой признаков «G») - DNP 3.0 via Ethernet с присоединением 1xFO-LC (дальше с группой признаков «G») - DNP 3.0 via Ethernet с присоед. 1xRJ45; 1хFO-ST (дальше с группой признаков «G») - DNP 3.0 via Ethernet с присоед. 1xRJ45; 1хFO-LC (дальше с группой признаков «G») |  |  |  | XW00 XW90 XW92 XW91* XW93 XW93.1 XW94 XW95 XW95.1 XW96 XW96.1 XW97 XW94.1 XW98 XW98.1 XW95.2 XW95.3 XW96.4 XW96.5 |  |
| 9 | Интегрированное присоединение к технике связи согласно IEC 60870-5-101/103,DNP… - без (дальше с группой признаков «G») - для присоединения одного REG-DPA - для присоединения более систем (REG-DPA/D/DA/DP и т.д.) |  |  |  | L0* L2 L9 |  |
| 10 | Способ присоединения: - Медные провода - RS 232 - RS 485, лишь режим 2 проводов - Оптоволокно с разъемом FSMA - Стеклянное волокно (длина волны 800…900 нм, дальность действия 2000м) - Пластмасса (длина волны 620….680 нм, дальность действия 50м) - Оптоволокно с разъемом ST - Стеклянное волокно (длина волны 800.900 нм, дальность действия 2000м) - Пластмасса (длина волны 620…680 нм, дальность действия 50 м) |  |  |  | V10 V11 V13 V15 V17 V19 |  |
| 11 | Протокол - IEC 60870-5-103 для ABB - IEC 60870-5-103 для Areva - IEC 60870-5-103 для andere - IEC 60870-5-103 для ABB - IEC 60870-5-103 для IDS - IEC 60870-5-103 для SAT - IEC 60870-5-103 для Siemens (LSA/SAS) - IEC 60870-5-103 для других - DNP3 - SPABUS - Modbus RTU - Симуляция DCF через NTP и / или продление E-LAN через Ethernet (CSE) |  |  |  | Z10 Z11 Z90 Z15 Z17 Z18 Z19 Z91 Z20 Z22 Z23* DCF/E-LAN |  |
| 12 | Инструкция по применению :- на русском языке |  |  |  | G6* |  |
| 13 | Надписи на дисплее: - на русском языке |  |  |  | А6* |  |
| Дополнительные требования |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: по всем не заполненным пунктам регулятор будет изготовлен в соответствии со стандартными значениями ЭНСОНС. Завод не несет ответственности за последствия связанные с этим |  |  |  |  |  |  |